- 高频功率放大器电路中，通常需要通过阻抗变换电路连接负载。 T

- 滤波器的带宽越小，信号选择性越差。F

- 模拟电路只能用于模拟通信，数字电路只能用于数字通信。F

- 满足振荡器稳定条件，则电路一定振荡。F

- 一高频丙类功率放大器，设计匹配阻抗为50Ω；现有一个等效阻抗为40Ω的负载，则该负载可以直接取代50Ω负载使用。F

- 高频功率放大器的指标中，只有输出功率最为重要，而其它指标都是次要的。F

- 调制是目前无线远距离传输信号的必由之路。T

- 线性调制主要包含AM、DSB，不包含SSB和VSB。F

- 相同条件下，DSB信号的带宽小于SSB信号的带宽。F

- 调制信号相同的情况下，通常调频信号信噪比低于调幅信号，带宽大于调幅信号。 F

- 调制信号相同情况下，通常调频信号信噪比高于调幅信号，带宽大于调幅信号。 T

- 通信电子线路又称为高频电子线路，就是研究频率处于高频段的电路。 F

- 通信电子线路又称为高频电子线路，其中高频是指高频特性而不是特指高频频段。T

- 满足平衡条件，则振荡器一定振荡。 F

- 信号的频谱和波形是同一信号的不同描述。

- 模拟调制电路只能用于模拟调制。

- 通信系统至少应该包含发送端、信道和接收端三大部分。

- 滤波器的矩形系数就是0.707带宽与0.1带宽之比。 T

- 信源信号必须经过调制才能传输。 F

- 模拟调制分为AM、FM和PM，其中FM和PM原理较为相近，统称为角度调制。T

- 点对点通信系统主要包含了信源、发送设备、信道、接收设备和信宿五部分。T

- 无线通信中信号要进行远距离传输，目前只有使用调制技术。

- 电路通常分为模拟电路和数字电路。T

- 满足三点式振荡器的构造原则（射同基反）的LC振荡器一定满足平衡条件。 T

- 高频功率放大器电路只需要考虑输出功率问题。

- 滤波器的带宽越大，信号选择性越好。F

- 相同条件下，滤波器带宽越大，选择性越差。 T

- 高频功率放大器的指标中，只有输出功率最为重要，而其它指标都是次要的。

- 高频功率放大器电路只需要考虑输出功率问题。F

- 通信系统的噪声只存在于信道中。F

- 某50W扩音机输出匹配负载为8Ω，如果有两只25W、8Ω扬声器，欲将他们接在扩音机的输出端，如图所示，接法是否正确。

- 频谱就是信号傅里叶变化后得到的频率分布曲线。T

- 通信系统至少应该包含发送端、信道和接收端三大部分。

- 高频功率放大器中，通常采用LC网络作为阻抗变换网络。 T