| 第一章题目 | 答案 | 难度 |
| --- | --- | --- |
| CPU字长与下面哪个数目符合( ) A.总线中数据线数目 B.总线中地址线数目 C.总线中控制线数目 D.总线中数据、地址、控制线数目之和 |  | 中 |
| MCS-51单片机是（ ）位的微控制器 A.16 B.4 C.8 D.准16 |  | 易 |
| CPU主要的组成部分为（ ） A、运算器、控制器 B、加法器、寄存器 C、运算器、寄存器 D、运算器、锁存器 |  | 易 |
| 在计算机中‘A’是用（ ）来表示的 A、BCD码 B、二一十进制编码 C、余三码 D、ASCII码 |  | 中 |
| 计算机能同时处理的二进制数的位数叫做 __________ |  | 易 |
| 计算机的三总线指的是数据、地址和总线。 |  | 易 |
| 十六进制数 A3H 的二进制表示为 |  | 易 |
| 十进制数 95 的压缩BCD码表示为 |  | 中 |
| 在微型计算机中,CPU通过数据总线、和控制总线与存储器、I/O接口电路互连,实现信息交换。 |  | 易 |
| 计算机中的数以_________进制存放。 |  | 易 |
| 计算机的存储器可保存数据、指令机器码。 |  | 中 |
| 程序中用十进制、二进制、十六进制表示的同一个数，在存储器中的存储方式相同。 |  | 中 |
| RAM存储器中所存储的信息在系统掉电后将消失。 |  | 易 |

| 第二章题目 | 答案 | 难度 |
| --- | --- | --- |
| 51单片机正常工作时，引脚RST处于（）状态。 A. 高电平 B.低电平 C. 高阻 D.都不是 |  | 中 |
| MCS51单片机没有内部ROM时，引脚EA应接（）电平。 A. 高电平 B.低电平 C. 悬空 D.任意 |  | 中 |
| AT89S52单片机内部有（）个字节地址的RAM A. 128 B. 4K C. 256 D. 8K |  | 易 |
| 对于AT89S52芯片，在进行进栈/压栈操作时，SP A. 加一 B.不变 C. 减一 D.无关 |  | 中 |
| 关于指针DPTR,下列说法正确的是( ) A.DPTR是一个8位寄存器 B.DPTR不可寻址 C.DPTR是由DPH和DPL两个8位寄存器组成的 D.DPTR的地址83H |  | 中 |
| 51单片机位地址09H是片内RAM中21H字节单元的第( )位。 A. 0 B.1 C. 2 D.3 |  | 中 |
| MCS-51单片机的CPU每取一个指令字节,立即使() A. SP自动加1 B. DPTR自动加1 C. PC自动加1 D. ACC自动加1 |  | 中 |
| 51单片机的堆栈指针SP始终是( ) A. 指示堆栈底地址 B.指示堆栈顶地址 C. 指示堆栈初始地址D.指示堆栈长度 |  | 中 |
| 51单片机复位后，PC和SP的值分别为（） A、0000H，00H B、0003H，07H C、0000H，07H D、FFFFH，00H |  | 中 |
| 在8051中，能够让程序在单片机外部扩展ROM中地址0000H～FFFFH空间中运行的条件是（） A．EA引脚接高电平B．EA引脚接低电平 C．PSEN引脚接高电平D．PSEN引脚接低电平 |  | 难 |
| 对于52单片机而言，由于片内RAM的高128字节普通RAM区的地址与特殊功能寄存器区的地址相互重叠。为了解决该问题，规定对于片内RAM的高128字节普通RAM区必须采用（）寻址方式 A、直接寻址B、立即寻址 C、寄存器寻址D、寄存器间接寻址 |  | 中 |
| 程序计数器PC用来（ ） A、存放指令 B、存放正在执行的指令地址 C、存放下一条的指令地址 D、存放上一条的指令地址 |  | 中 |
| 单片机应用程序一般存放在（ ） A、RAM B、ROM C、寄存器 D、CPU |  | 易 |
| 单片机上电后或复位后，工作寄存器R0是在（ ） A、0区00H单元 B、0区01H单元 C、0区09H单元 D、SFR |  | 易 |
| 进位标志CY在（ ）中 A、累加器 B、算逻运算部件ALU C、程序状态字寄存器PSW D、DPTR |  | 易 |
| 单片机8051的XTAL1和XTAL2引脚是（ ）引脚 A、外接定时器 B、外接串行口 C、外接中断 D、外接晶振 |  | 易 |
| P1口作输入用途之前必须（ ） A、相应端口先置1 B、相应端口先置0 C、外接高电平 D、外接上拉电阻 |  | 中 |
| AT89C52的P0口，当作为总线使用时用作（ ） A、传输高8位地址 B、传输低8位地址 C、传输低8位数据 D、传输低8位地址／数据总线 |  | 中 |
| AT89C51单片机中既可位寻址又可字节寻址的字节单元是（ ） A、20H B、31H C、32H D、33H |  | 中 |
| 当标志寄存器PSW的RS0和RS1分别为1和0时，系统选用的工作寄存器组为（ ） A、组0 B、组1 C、组2 D、组3 |  | 中 |
| Ｐ１口的每一位能驱动（ ） Ａ.２个ＴＴＬ低电平负载 Ｂ.４个ＴＴＬ低电平负载 Ｃ.８个ＴＴＬ低电平负载 Ｄ.１０个ＴＴＬ低电平负载 |  | 中 |
| 如单片机的时钟周期为2us，则其机器周期为__________us. |  | 中 |
| MCS51单片机复位后，寄存器PSW =H。 |  | 易 |
| MCS51单片机复位后，寄存器SP =H。 |  | 易 |
| MCS51单片机复位后，寄存器P0 =H。 |  | 易 |
| 对于51单片机,片内RAM的低128字节中,可以进行位寻址的区域字节地址范围为。 |  | 中 |
| MCS-51中凡字节地址能被整除的特殊功能寄存器均能位寻址。 |  | 中 |
| MCS-51有4组工作寄存器，它们的地址范围是。 |  | 中 |
| MCS51单片机片内高128字节普通RAM区既可使用直接寻址方式访问，也可使用间接寻址方式访问。 |  | 中 |
| MCS51单片机片内RAM区中的位寻址区只能按位访问。 |  | 难 |
| MCS51单片机系统中，EA引脚接高电平时，外部程序存储器不能够使用。 |  | 中 |
| 在MCS51单片机中，DPTR和PC都是16位的寄存器，且都能被用户赋值。 |  | 中 |
| MCS51单片机的堆栈可以建立在外部扩展数据空间。 |  | 中 |
| 在寄存器间接寻址方式中，所有的工作寄存器（R0～R7）都能够被用于寄存器间接寻址。 |  | 中 |
| MCS51单片机系统可以没有复位电路。 |  | 中 |
| 当MCS51单片机上电复位时，堆栈指针SP=00H。 |  | 中 |
| MCS51单片机的特殊功能寄存器分布在60H~80H地址范围内。 |  | 易 |

第四章题目

| - 计算机能识别的语言是（） A、汇编语言 B、C语言 C、机器语言 D、JAVA语言 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2、以下哪一条是位操作指令（ ）。 A、MOV P0，#0FFH B、SETB TR0 C、CPL A D、PUSH PSW |  |  |
| 3、以下指令中，属于单纯读引脚的指令是（ ）。 A、MOV P1，A B、ORL P1，#0FH C、MOV C ，P1.5 D、DJNZ R1，LAB |  |  |
| 4、MOVX A , @R0指令中，源操作数采用（ ）寻址方式，指令作用在（ ）区间。 A．寄存器，外部数据存储器 B．直接，程序存储器 C．寄存器间接，内部数据存储器 D．寄存器间接，外部数据存储器 |  |  |
| 5、指令MOV 50H , A对目的操作数而言，属于（ ）寻址方式 A、直接寻址 B、立即寻址 C、寄存器寻址 D、寄存器间接寻址 |  |  |
| 6、CPU地址编排的方法有两种，一种是统一编址，还有一种是（ ） （A）混合编址 （B）动态编址 （C）独立编址 （D）变址编址 |  |  |
| 7、PC的值是（） （A）当前正在执行指令的前一条指令的地址 （B）当前正在执行指令的地址 （C）当前正在执行指令的下一条指令的地址 （D）控制器中指令寄存器的地址 |  |  |
| 8、51单片机的中断响应和调用子程序时，“断点保护”中的“断点”地址被保护在（ ） A．片外RAM区 B．堆栈区 C．片内ROM区 D．片外ROM区 |  |  |
| 9、指令“MOVX”能够访问的存储空间是（ ） A、外部扩展RAM数据空间 B、外部扩展程序空间 C、片内RAM空间 D、片内程序空间 |  |  |
| 10、51单片机的内部RAM中，可以进行位寻址的字节地址空间为（ ） A．00H－0FH B．20H－2FH C．00H－FFH D．20H－FFH |  |  |
| 11、下列关于I/O端口的2种编址方式描述中，正确的是（） A．独立编址方式占用存储器地址空间 B．统一编址方式占用存储器地址空间 C．2种方式都占用存储器地址空间 D．2种方式都不占用存储器地址空间 |  |  |
| 12、在下列伪指令中定义字节常量的是( )。 A、DB B、DW C、DS D、ORG |  |  |
| 13、下面哪条指令是错误的（）？ A、MOVC A, @A+PC B、MOVX A, @R2 C、MOV 30H, PSW D、PUSH DPH |  |  |
| 14、指令“MOVC”能够访问的存储空间是（） A、外部扩展RAM数据空间 B、片内RAM空间 C、片内、外程序存储空间 D、程序和RAM空间 |  |  |
| 15、子程序的末尾通常是（）指令，使其运行完成后返回主程序。 A、AJMP B、ACALL C、RET D、RETI |  |  |
| 16、AT89C51单片机中既可位寻址又可字节寻址的单元是（ ） A、20H B、31H C、32H D、33H |  |  |
| 17、当需要从MCS-51单片机程序存储器取数据时，采用的指令为（ ）。 A. MOV A, @R1 B. MOVC A, @A + DPTR C.MOVX A, @ R0 D.MOVX A, @ DPTR |  |  |
| 填空题 |  |  |
| 1、指令格式一般是由和操作数所组成。 |  |  |
| 2、MCS51单片机特殊功能寄存器只能采用寻址方式。 |  |  |
| 3、MCS51单片机片内范围内的数据存储器,既可以字节寻址又可以位寻址，还可以间接寻址。 |  |  |
| 4、MCS51单片机运行SUBB指令，如果结果出现借位，用________位表示。 |  |  |
| 5、若用传送指令访问MCS51单片机的程序存储器，它的操作码助记符应为。 |  |  |
| 6、 MOV C，20H源寻址方式为寻址。 |  |  |
| - MCS-51单片机指令系统，其中访问特殊功能寄存器是通过 寻址方式。 |  |  |
| 8、能够用于外部数据存储器间接寻址的寄存器是R0、R1和________________. |  |  |
| 9、如果(A)=65H，(50H)= 53H，(R1)= 50H，执行指令XCHD A, @R1；结果为： (A) =H。 |  |  |
| 10、运算速度是计算机的重要指标，常用MIPS表示，意思是。 |  |  |
| 11、MCS51单片机的特殊功能寄存器SFR和片内高端RAM都位于80H～FFH空间，为了区分，访问SFR时采用 方式。 |  |  |
| 13、MCS-51单片机的特殊功能寄存器SFR所有单元都可用字节方式访问，少数单元还可用方式访问。 |  |  |
| 14、MCS-51单片机在访问低128字节RAM时，既可采用直接寻址方式，又可采用寻址方式。 |  |  |
| 15、 MOV A，@Ri 指令中的i取值是____________； |  |  |
| 16、 编程时,一般在中断服务子程序和子程序中需要保护和恢复现场,保护现场用指令。 |  |  |
| 判断题 |  |  |
| 1、（ ）在寄存器间接寻址方式中，所有的工作寄存器（R0～R7）都能够被用于寄存器间接寻址。 |  |  |
| 2、（ ）单片机的一个机器周期是指单片机的最小工作时间。 |  |  |
| 3、（ ）单片机的指令周期是执行一条指令所需要的时间。一般由若干个机器周期组成。 |  |  |
| 4、（ ）指令MOV A，30H为直接寻址方式。 |  |  |
| 5、（ ）片内RAM区中的位寻址区只能按位访问。 |  |  |
| 6、（ ）指令中能够用间接寻址方式访问SFR寄存器。 |  |  |
| 7、（ ）“MOVC”指令读取的数据位于程序ROM空间。 |  |  |
| 9、（）“AJMP”指令可以转移到程序存储器的任何地方。 |  |  |
| 10、（ ）调用子程序指令（如LCALL）及返回指令（如RET）与堆栈有关但与PC无关。 |  |  |
| 11、（ ）指令MOV R1，R3可以实现将工作寄存器R3的内容传送给R1。 |  |  |
| 12、（）汇编程序中读片外扩展RAM 时使用的是“MOV”指令。 |  |  |
| 13、（）R4可用于寄存器间接寻址。 |  |  |

| 第五章题目 | 难度 |
| --- | --- |
| MCS51单片机中，不具有第二功能的一组IO口是（）。 A. P0 B. P1 C. P2 D. P3 | 易 |
| MCS51单片机中，输出驱动能力最强的一组IO口是（）。 A. P0 B. P1 C. P2 D. P3 | 中 |
| MCS51单片机中，每一位IO口都由（）、输出驱动器、输入缓冲器三个部分组成。 A. 译码器 B. 计数器 C. 锁存器 D. 编码器 | 易 |
| MCS51单片机的P2口在上电复位后默认的值是（）。 A. 00H B. 07H C. FFH D. 可以通过编程设置 | 中 |
| MCS51单片机中，如果要将P1口设置为输入端口，则需要（）。 A. 将P1口对应的SFR寄存器先清0 B. 将P1口对应的SFR寄存器先置1 C. 将P1口通过外接电路设置为输入模式 D. 系统会自动设置 | 中 |
| 执行了下面的指令后，A寄存器中的值为（）。 MOV P2, #0FFH MOV A, P2 A. 0FFH B. 00H C. 0FH D. 不确定 | 难 |
| 以下指令中，对P1口执行了读锁存器操作的指令是（）。 A. MOV A, P1 B. MOV R0, P1 C. ANL P1, #0EFH D. ORL P2, #0EFH | 难 |
| MCS51单片机中，能输出总线中地址高8位的管脚是（）所在的管脚。 A. P0 B. P1 C. P2 D. P3 | 中 |
| 共阴极数码内部是由多个发光二极管组成的，之所以称之为共阴极是因为（）。 A. 部分发光二极管的阴极是连接在一起的 B. 全部发光二极管的阴极是连接在一起的 C. 部分发光二极管的阴极是独立连接的 D. 全部发光二极管的阴极是独立连接的 | 中 |
| 正确描述P2口功能的是（） A．既可操作整个接口，也可操作单个引脚 B．用作总线时，既可传地址也可传数据 C．传送地址总线时，既可传高端地址也可传低端地址 D．需要外接上拉电阻才能正常使用 | 难 |
| MCS51单片机中，P0口如果作为普通IO口使用必须要________。 | 中 |
| MCS51单片机中，P0口可以作为总线中的_________总线和地址总线使用。 | 易 |
| MCS51单片机中，P3口中的P3.2口的第二功能是_______________。 | 中 |
| MCS51单片机中，P0——P3四组IO口中功能最多的一组IO口是____________。 | 中 |
| MCS51单片机中，可以提供最多______________个IO口引脚。 | 易 |
| MCS51单片机中，如果将P0口作为总线使用可以不用外接上拉电阻。 | 中 |
| MCS51单片机中，只有P0口可以作为总线使用。 | 中 |
| MCS51单片机中，IO口全部都具有第二功能。 | 易 |
| MCS51单片机的IO口之所以称为准双向IO，是因为部分IO不能作为输入口使用。 | 难 |
| 共阳极数码管如果要让数码管亮数字”2“，需要将数码管中对应段a、b、d、e、g段加高电平，数码管的公共端加低电平来实现。 | 难 |
| 第六章题目 |  |
| AT89S52单片机中断系统中，自然优先级最高的是（）。 A. 外部中断0 B. 外部中断1 C. 定时/计数器T0 D. 定时/计数器T1 | 易 |
| AT89S52单片机中断系统中，中断请求标志不可以被系统自动清0的标志位是（）。 A. IE0 B. TF0 C. TF1 D. TI | 易 |
| MCS51单片机中如果寄存器IP的值为14H，IPH的值为06H，则中断优先级最高的中断源是（）。 A. 外部中断0 B. 外部中断1 C. 定时/计数器T0中断 D. 串口中断 | 难 |
| MCS51单片机中定时/计数器T1的中断入口地址是（）。 A. 000BH B. 000DH C. 001BH D. 001DH | 易 |
| MCS51单片机只允许定时器T0和串口中断时，中断允许寄存器IE应设置为（） A．92H B．84H C．42H D．22H | 难 |
| 外部中断0中如果要设置其为边沿触发，则需要进行下面哪个操作（）。 A. SETB IE0 B. SETB TF0 C. SETB TR0 D. SETB IT0 | 中 |
| IE寄存器中,可屏蔽所有中断的位为( )。 A. ES B. ET0 C. EA D.EX0 | 易 |
| MCS51单片机在中断响应和调用子程序时,“断点保护”中的“断点地址”被保护在( ) A. 片外ROM区 B. 片外RAM区 C. 片内ROM区 D.堆栈区 | 中 |
| 要允许MCS-51单片机的定时/计数器T1的中断请求，需要（）。 A. 将ET0和ET1设置为1 B. 将EA和ET1设置为1 C. 将EA和ET0设置为1 D. 将EX1和ET1设置为1 | 中 |
| 中断入口地址描述部分的程序如下： ORG 0003H AJMP EXT0_INT ORG 000BH AJMP EXT1_INT ORG 0013H AJMP T0_INT ORG 001BH AJMP T1_INT 则外部中断1的中断服务程序起始部分的标号应该为：（） A. EXT0_INT B. T0_INT C. EXT1_INT D.T1_INT | 难 |
| MCS51单片机中，自然优先级最高的中断源是______________。 | 易 |
| 若51单片机的外部中断1和定时器T1处于相同中断优先级，当该两个中断源同时产生中断请求时，CPU首先响应中断。 | 中 |
| AT89S52单片机中有__________级中断优先级。 | 易 |
| MCS51单片机外部中断请求信号有电平触发方式和___________触发方式两种中断方式。 | 易 |
| MCS-51单片机的接收中断标志位是_________________。 | 易 |
| MCS51单片机中，如果外部中断0与定时/计数器T0都处于同级中断优先，当系统正在响应T0中断时，如果外部中断0的中断请求到来，由于外部中断0的自然优先级高，系统会中断T0的响应而转去响应外部中断0。 | 中 |
| MCS51单片机的中断请求标志位都是在中断发生时，自动被系统置1，在响应了这个中断源后，由系统自动清0。 | 中 |
| 系统识别中断服务程序是通过中断服务程序的名字来判断这个中断服务程序是为哪个中断源服务的。 | 中 |
| 若MCS51单片机TCON寄存器的IT0=1，则外部中断INT0按下降沿方式工作。 | 易 |
| 在MCS51单片机的中断源中，电平触发方式下的外部中断请求需要外部电路实现中断撤销。 | 难 |
| MCS51单片机中，定时/计数器中断请求标志，在进入中断服务程序后，会自动被系统清0。 | 易 |

| 第七章题目 |  | 难度 |
| --- | --- | --- |
| AT89S52单片机的定时/计数器最大是( ) 位的。 A. 8 B. 16 C. 32 D. 64 |  | 易 |
| 当51单片机的振荡频率为6MHz时，定时/计数器工作在计数方式，则外部计数脉冲信号的频率不能超过( ) 。 A. 50KHzB.100KHz C. 250KHz D.500KHz |  | 难 |
| AT89S51单片机定时/计数器的工作( ) 用于同早期设计兼容，现在已不选用。 A. 方式0B.方式1 C. 方式2 D.方式3 |  | 难 |
| 当AT89S51单片机的定时/计数器工作在( ) 时，计数范围最大。 A. 方式0B.方式1 C. 方式2 D.方式3 |  | 中 |
| AT89S51单片机的定时/计数器溢出后，( ) 能自动重新装载初值。 A. 方式0B.方式1 C. 方式2 D.方式3 |  | 中 |
| 当AT89S51单片机的振荡频率为24MHz时，定时/计数器工作在方式2，一次定时的最长时间是( ) 。 A. 128us B. 256us C. 1ms D.2ms |  | 中 |
| 当51单片机的定时/计数器T0的GATE位为高时，启动定时/计数器T0工作的条件是( ) 。 A. INT0为低，TR0为低B. INT0为低，TR0为高 C. INT0为高，TR0为低D. INT0为高，TR0为高 |  | 难 |
| 外部脉冲信号连接到51单片机的INT1引脚，若要求使用GATE位来测量其高电平宽度，TMOD寄存器应设为( ) 。 A. 90H B. 09H C. 50H D.05H |  | 中 |
| AT89S51单片机的定时/计数器既可做加计数，又可做减计数。 |  | 中 |
| 51单片机定时器的本质是计数器。 |  | 中 |
| 51单片机的定时/计数器溢出后，若不使用中断方式，需要软件清除溢出标志。 |  | 中 |
| 51单片机的定时/计数器T0工作在方式3时，是一个13位的计数器。 |  | 难 |
| AT89S51单片机的定时/计数器是否启动定时，完全由对应的TR位控制。 |  | 难 |
| 硬件系统完成后，51单片机的定时/计数器就确定了最长的定时时间，超过该时间的要求无法实现。 |  | 中 |
| AT89S52单片机有__________个独立的定时/计数器。 |  | 易 |
| AT89S52单片机的定时/计数器T0有__________种工作方式。 |  | 易 |
| 当AT89S52单片机的振荡频率为12MHz时，机器周期为__________us。 |  | 易 |

| 第八章题目 |  |
| --- | --- |
| 下面几种数据位数不是51单片机串口可以支持的帧格式。 A. 8位 B. 9位 C. 10 位 D. 11位 | 易 |
| 有关通信，以下那个说法是正确的。 A. 并行通信比串行通信传输距离远 B. 并行通信比串行通信硬件开销小 C. 并行通信比串行通信抗干扰能力强 D. 并行通信比串行通信有传输速度快的优点 | 中 |
| 有关串行通信，以下那个说法是正确的。 A. 同步通信比异步通信传输数据效率高 B. 同步通信比异步通信编程简单 C.同步通信比异步通信容易实现 D.同步和异步通信差别主要体现在同步通信需要多根信号线 | 难 |
| 51单片机串口实现的通信是（ ） A. 同步通信 B. 串行同步通信 C. 串行异步通信 D. 差分信号传输 | 中 |
| 51 单片机串口通信可实现的起始位和停止位的位数为（ ） A．1位起始位，1位停止位 B．1位起始位，1.5位停止位 C．1位起始位，2位停止位 D．2位起始位，1位停止位 | 难 |
| 波特的单位是（ ） A. 位 /秒 B. 字节 /秒 C. 10位 /秒 D. 双字节 /秒 | 中 |
| 串行通信方式3的完整帧格式是（ ）位。 A. 8 B. 10 C. 11 D. 9 | 中 |
| 晶振确定的前提下51单片机串行通信四钟工作方式中，那种通信波特率是固定的（ ）。 A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 | 中 |
| 51单片机串行通信中除起始位及停止位外，有效数据是（ ）。 A. 高位先传 B. 不确定 C. 低位先传 D. 交替传输 | 中 |
| 51单片机的串口与RS232标准串口进行通信，需要在两者之转换间增加（ ） A．电平转换 B．串并转换 C．数据缓冲 D．时序变换 | 难 |
| 51单片机要实现串行通信方式1，允许接收，请问下面那个SCON的设置是正确的。（ ）位。 A. 40H B. 50H C. 60H D. 0E0H | 中 |
| 51单片机串行通信中断入口地址是（ ）。 A. 0028H B. 0023H C. 001BH D. 000BH | 中 |
| 19. 在串行通信中，串行中断标志位TI、RI 在串行中断程序中清零方式是（ ）。 A. TI可以硬件自动清零,RI不能 B. RI可以硬件自动清零, TI不能 C. TI、RI均可以硬件自动清零 D. TI、RI均不能硬件自动清零 | 中 |
| 针对SCON中SM2置1的功能，以下那个说法是正确的。 A. 只接收第九位为0的数据 B.只接收第九位为1的数据 C.实现设置帧格式为9位 D.选择波特率 | 难 |
| 针对PCON中SMOD置1的功能，以下那个说法是错误的。 A. 可能让波特率倍增 B.可能提高波特率精度 C.可编程位 D.串口工作模式选择位 | 中 |
| 51单片机串行通信中顺序运行MOV SBUF ,#20H MOV A , SBUF二条指后，A中的数是20H。（ ） | 难 |
| 51单片机串行通信中起始位及停止位均为低电平。（ ） | 中 |
| 51单片机串行通信方式1的通信波特率设置中，既可以由T1控制也可以由T0控制。（ ） | 中 |
| 两片MCS-51单片机用串行口进行异步通信时，一片的RXD引脚连接到另外一片的TXD 引脚。（ ） | 中 |
| 波特率是指串行口在单位时间内传送的字符个数。（ ） | 中 |
| 51单片机串行通信接收和发送均必须通过SBUF进行。（ ） | 易 |
| 51单片机串行通信方式1的通信波特率设置中，既可以由T1控制也可以由T0控制。（ ） | 中 |
| 51单片机的SBUF实际上存在二个寄存器实体。（ ） | 中 |
| 51单片机串行通信接收和发送均必须通过SBUF进行。（ ） | 中 |
| 51单片机串行通信中，把REN设置为1，表示允许接收（ ）。 | 易 |
| 51单片机的串口与RS232标准串口进行通信，需要在两者之转换间增加 （ ） 。 | 中 |
| 51串行口方式1工作时，当该串行口每分钟传送 1800个字符时，则波特率应为（ ）bps 。 | 难 |
| MCS51串行通信接口工作在方式2、3时，要发送9位数据，请问是先写低8位数据入SBUF？还是先写第9位为TB8？（ ） | 难 |
| 若寄存器PCON中的SMOD位为低时，51单片机串口方式1传送的波特率为1200bps，修改SMOD为高后，波特率改变为（ ）bps。 | 中 |
| 用串行口扩展并行口时，串行接口的工作方式应选为方式（ ）。 | 中 |
| 使用定时器/计数器1设置串行通信的波特率时，应把定时器/计数器1设定为哪种定时方 式（ ） 。 | 易 |

| 第九章题目 | 难度 |
| --- | --- |
| 51单片机系统中，扩展外部程序ROM存储器时，不需要连接的单片机信号是（ ）。 A.地址总线 B. 数据总线 C. WR、 RD信号 D. PSEN信号 | 中 |
| CPU对存储器管理的体系结构有两种，一种是统一编址，还有一种是（ ）. A. 混合编址 B. 动态编址 C. 独立编址 D.变址编址 | 中 |
| 计算机用三总线方式扩展多只存储器或其它功能的芯片时，这些芯片的片选信号/CS用线选法和（ ）与计算机连接。 A. 线与法 B. 编码法 C. 解码法 D. 译码法 | 中 |
| 51单片机系统中，扩展总线应用中，P0口分时实现低8位地址及8位数据线，二种信号出现的先后顺序是（ ） A、先数据后地址 B．先地址后数据 C．随机发生 D．不同指令固定选择不同顺序 | 难 |
| 51单片机扩展外部数据RAM存储器时，指令的选择可以是（ ） A．MOVC B．MOVX C．MOV D．均可 | 中 |
| 若某存储器芯片地址线为12根,那么它的存储容量为( ) A. 1KB B. 2KB C.4KB D.8KB | 中 |
| 存储器的地址范围是0000H~1FFFH，它的容量为（ ）。 A. 1KB B. 2KB C. 4KB D.8KB | 中 |
| DAC0832参考电压为-2.5V，请问第一级运放希望输出1.25的电压，需要向DAC0832输出合适的数字值，最合适的数字值是（ ）。 A.255 B.128 C.64 D.32 | 难 |
| AD0804的参考电压为5V，请问输入电压为1V时，AD采集结果对应数字值比较接近为（ ）。 A.255 B.100 C.51 D.10 | 难 |
| 51单片机采用三总线方式一片可读写扩展接口芯片时，该芯片一般占用（ ）地址空间 A．外部数据存储器 B．外部程序存储器 C．和片内一个RAM地址对应 D．任意 | 易 |
| 51单片机向扩展数据存储器写入数据时（ ）信号自动有效 A．RD B．WR C．PSEN D．TXD | 中 |
| 51单片机读取扩展数据存储器时（ ）信号自动有效 A．RD B．WR C．PSEN D．RXD | 中 |
| 51单片机读取程序存储器时（ ）信号自动有效 A．RD B．WR C．PSEN D．RXD | 中 |
| 51单片机访问外部数据存储器时，地址信号预先保存在（ ）。 A．DPTR B．PC C．SP D．PSW | 中 |
| MCS-51外扩一个8255时，需占用（ ） 个端口地址 A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个 | 中 |
| MCS51单片机中，能输出总线中地址高8位的管脚是（ ）所在的管脚。 A. P0 B. P1 C. P2 D. P3 | 中 |
| 24. 51单片机扩展系统时，要求8255A各端口均按方式0工作，且其A口和B口为输入，C口为输出，则初始化的控制命令字是（ ）。 A．80H B．82H C．92H D．02H | 中 |
| 单片机程序代码一般存放在（ ） A. RAM B.ROM C. 寄 存器 D. 累加器 | 中 |
| 但51单片机扩展的外围芯片只有一片时，其低电平有效选片信号可以直接接地。（ ） | 中 |
| 在微机三总线结构中，数据总线是双向的。（ ） | 中 |
| 51单片机用三总线扩展系统时，ALE信号用于锁存P0口的地址总线信号。（ ） | 中 |
| MCS51单片机中，P0口可以作为总线中的数据总线和地址总线使用。（ ） | 中 |
| MCS51单片机中，如果将P0口作为总线使用可以不用外接上拉电阻。（ ） | 中 |
| MCS51单片机中，只有P0口可以作为总线使用。（ ） | 中 |
| 51单片机的存储器是统一编地址结构。（ ） | 难 |
| 51单片机扩展存储系统时，片外ROM和RAM地址可以相同。（ ） | 中 |
| 如果只有逐次接近型和双积分型AD器件可选，在要求高速采集的场合一般选择逐次接近型。（ ） | 中 |
| 总线扩展中，如果只有3根空余地址线，需要扩展7个独立的存储器芯片，选片信号产生应采用译码法。 | 难 |
| 区分片外扩展程序存储器和片外数据存储器可以看其工作时受控于PSEN或WR/RD信号。（ ） | 难 |
| 在51总线扩展中，所有外扩芯片都会用到地址线A0-A7（ ）。 | 难 |
| MCS-51单片机在外部总线扩展时，地址总线是（ )位，数据总线是8位。 | 易 |
| A/D转换器的作用是将 （ )量转为数字量。 | 易 |
| 组成32M×16位的存储器，需要4M×8位的存储芯片（ ) 片。 | 难 |
| 在读、写扩展数据存储器时，应使/WR或/RD或/PSEN信号为低有效，（ ) 是否需要用清除置低（CLR）的操作方式将相应位设置为低电平？ | 中 |
| 分析51单片机片外扩展一片接口芯片的容量是多少，由（ )分析决定？ | 难 |
| 在单片机扩展多只存储器或其它功能的芯片时，这些芯片的片选信号/CS的连接方法有 法和 （ ) 法两种方法。 | 中 |
| 51单片机在外部总线扩展时，地址总线由P0端口和P2端口提供，数据总线由( ) 端口提供。 | 易 |
| AD0804工作有三个步骤，包括启动、（ ）、读取结果。 | 难 |

| 第十章题目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8086CPU是( ) 位的微处理器。 A. 8 B. 16 C. 32 D. 64 |  | 易 |
| 8086CPU具有访问( ) 存储单元的能力。 A. 256B B. 64KB C. 256KB D. 1MB |  | 中 |
| 8086CPU采用了流水线技术，提高了运行效率。 |  | 中 |
| 8086CPU的引脚MN/MX用于设置工作在最小模式或最大模式。 |  | 中 |
| 8086CPU的存储器采用普林斯顿结构统一编址。 |  | 中 |
| 8086CPU的功能结构包括BIU和__________两部分。 |  | 难 |
| 8086CPU的逻辑地址“1200H：008FH”表示的物理地址是__________。 |  | 难 |